Общество с ограниченной ответственностью Машиностроительный завод «ТОНАР»

ИНН 5034016022 КПП 507301001 Юридический адрес: РФ, 142635, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Губино, ул. 1-я Ленинская, д. 76А. Почтовый адрес: 142631, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н. д. Ожерелки, д. 2а Контактные телефоны: +7 (496) 416-32-49 (многоканальный) +7 (800) 700-32-49 (многоканальный)

13 октября 2017г.

Полуприцеп-контейнеровоз модели ТОНАР 9988

Описание

| Технические характеристики: |  |
| --- | --- |
| Грузоподъёмность полуприцепа, не более, кг | 30 600 |
| Масса снаряженного полуприцепа , не более, кг | 5400/5500 |
| Полная масса полуприцепа (прицепа), не более, кг | 36 000 |
| Нагрузка на седло (седельно-сцепное устройство)не более, кг | 10 000 |
| Нагрузка на осевую тележку, не более, кг | 26 000 |
| Высота ССУ,мм | 1 150/1300 |
| длина, мм | 9 485 |
| ширина, мм | 2 550 |
| Тип перевозимых контейнеров, в футах | 20 |
| Рама |  |
| - Лонжероны двутаврового сечения - Сталь 09Г2С - Повышенной прочности |  |
| Шасси |  |
| - 4-осное - Оси Тонар - Межосевое расстояние 1360мм - Подвеска пневматическая - Сцепной шкворень 2 дюйма - Задний противоподкатный брус |  |
| Тормозная система |  |
| - Wabco - Барабанные тормоза - Рабочая тормозная система – с пневматическим двухпроводным приводом, автоматическим регулятором тормозных сил и антиблокировочной системой действующей на тормозные механизмы барабанного типа - Стояночная тормозная система - механический привод с пружинными энергоаккумуляторами - Аварийная тормозная система - механический привод с пружинными энергоаккумуляторами к тормозным механизмам колёс. - Соответствует требованиям ECE |  |
| Электросистема |  |
| - 24В согласно нормам ECE - задние огни в комплекте с сигналом заднего хода, противотуманной фарой, указателями поворота и отражателями света - освещение номерного знака - габаритные огни - щиты отражателей света - 5/7 контактные розетки + 15-типиновая розетка и розетка ABS |  |
| Колеса |  |
| - Шины стандартные : 385/65 R22.5 - Колёса: 11,75х22,5 - Ошиновка односкатная - Количество колёс: 8+1 запасное - Две оси подъёмные. (1-ая ось подъёмная - ручное управление, 4-ая ось подъёмная – автоматическая) |  |
| Прочее оборудование |  |
| - Инструментальный ящик - Противооткатные упоры: пластиковые, 160 мм, 2шт. - Кронштейн с лебёдкой для запасного колеса - Два тубуса для хранения шлангов - Слив на задней площадке. - Дополнительные опции: 1) 2-а ящика под песок. 2) Ящик под огнетушитель на опорную стойку. |  |
| Гарантия |  |
| - 36 месяцев без учёта пробега |  |
| Сервис |  |
| - Список авторизированных сервисных пунктов доступен на нашем сайте: WWW.TONAR.INFO |  |
| Цена |  |
| - 1400 000 рублей Условия оплаты. - Предоплата 50% для открытия заказа и доплата 50% -по факту изготовления. - При покупке партии полуприцепов, и для постоянных покупателей, предоставляется скидка. - При покупке в лизинг, лизинговая компания предоставляет субсидию-10%. |
| Срок поставки |  |
| - в наличии нет, срок изготовления 25-30раб. дней, после предоплаты. |  |
| Исполнитель Варенников Денис Александрович Отдел продаж Управления Сбыта ООО Машиностроительный Завод "ТОНАР" Сайт: www.tonar.info E-mail: vda@tonar.info Тел.: (4964) 16-32-49 доб.147 Моб. (903) 203-65-96 |  |